# ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА ТАЙШЕТА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ ВЫБРОСАМИ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ, 2024 г.

## Авторы

- Татьяна Михайловна Янчук Иркутский государственный университет

- Надежда Сергеевна Копылова Иркутский государственный университет

## Ключевые слова:

диоксид азота, диоксид серы, газообразные фториды, техногенное загрязнение, карты рассеивания загрязняющих веществ, мониторинг состояния компонентов природной среды и здоровья населения

## Аннотация

Город Тайшет в 2023 г возглавил «антирейтинг» самых загрязненных городов региона. Материалы работы позволяют определить степень загрязнения среды выбросами нефтеперекачивающей станции и оценить риски здоровья жителей города.

Выявлено 26 основных загрязняющих веществ атмосферы, из которых основная доля приходится на умеренно опасные и высокоопасные поллютанты. Максимально-разовые, среднесуточные и максимальные приземные концентрации 16 веществ соответствуют требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01. Превышают показатели предельно допустимых концентраций в санитарно-защитной и жилой зонах шесть веществ. Это высокотоксичные загрязнители 2 и 3 класса опасности, которые оказывают негативное воздействие на здоровье населения города и природную среду. С целью снижения отрицательного влияния аэровыбросов станции предложен ряд технологических, специальных и планировочных мероприятий. На основе материалов исследования разработаны нормативы предельно допустимых выбросов исследуемых загрязняющих веществ и утверждены в Управлении Росприроднадзора по Иркутской области.

# Введение

Уровень антропогенного воздействия на природную среду постоянно увеличивается и одним из негативных результатов этого процесса является загрязнение атмосферы вредными веществами. Атмосфера - один из важнейших факторов природной среды, оказывающий постоянное влияние на человека, с которым связана наибольшая часть канцерогенных и не канцерогенных рисков здоровья населения [2]. Город Тайшет относится к неблагоприятным по загрязнению природной среды территориям области, так в 2011 г. валовые аэровыбросы составили 3061,99 тонн, в 2023 г. общий объём выбросов от 1186 источника достиг 14050 тонн и по этому показателю город стал лидером в регионе. Процент уловленных загрязняющих веществ атмосферы составил по области 82,9 %, в Тайшетском районе - 34,9

% [7].

В связи с этим актуальным является оценка степени негативного воздействия нефтеперекачивающей станции на качество воздушной среды города Тайшета и разработка мероприятий по снижению их воздействия. Материалы данной работы позволяют представить степень загрязнения воздушного компонента среды, оценить риски здоровья жителей города и наметить мероприятия по улучшению экологической обстановки на исследуемой территории.

Материалы и методы

Оценка степени загрязнения воздушной среды в городе Тайшете и его окрестностях выбросами нефтеперекачивающей станции (НПС) проводилась на основании материалов, собранных за период 2009-2023 гг. Первоначальный сбор данных по особенностям технологического процесса НПС, структуре и объему выбросов, а также анализ литературных материалов [3, 7] позволили установить 26 основных загрязняющих веществ атмосферы (табл. 1). Для каждого поллютанта рассчитаны их максимально-разовые или среднесуточные показатели концентрации, определен годовой объём выбросов основных загрязняющих веществ атмосферы и для каждого составлены карты полей рассеивания.

В работе использовали следующие нормативы качества атмосферного воздуха: ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». В качестве критерия оценки качества среды, в соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 [11] использовали - ПДКм.р. (максимально-разовое) или ПДКс.с. (среднесуточное), которое рассчитывалось по формуле: 0,1С < ПДКс.с., где С - максимальное значение разовой концентрации [6].

Суммарное загрязнение атмосферы без учета очистки и с учетом действия очистного оборудования вычисляли с применением специальных компьютерных программ. При определении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от производств разного профиля использовали методики, включенные в «Перечень методик, используемых для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», ежегодно разрабатываемый НИИ Атмосфера.

Оценка величины приземных концентраций веществ в окрестностях предприятия проведена расчетным путем на основании нормативной методики ОНД-86, с помощью унифицированной программы для ЭВМ - УПРЗА «Эколог» версия 3.0 [9].

В каждой расчетной точке вычислялась максимальная по величине скорости и направлению ветра концентрация примеси. При расчетах производился перебор направлений и скоростей ветра в соответствии с требованиями ОНД-86 по алгоритму уточненного перебора скоростей ветра, заложенному в программу «Эколог» и одобренному ГГО им. А. И. Воейкова. Шаг по углу перебора направлений ветра был принят равным 1°.

На основании полученных материалов составили карты полей рассеивания для всех загрязняющих веществ. В случае, когда выбросы по веществу превышали 0,1 ПДК, то производили расчет рассеивания загрязняющих веществ с учетом фонового загрязнения [6]. Таким образом, в работе были учтены особенности влияния ветра, рельефа, температуры на перенос загрязняющих веществ в атмосфере.

Кроме того, при расчетах загрязнения атмосферы учитывали группы суммаций для ряда загрязняющих веществ, которые ограничивают применение гигиенических нормативов согласно формуле:

с	С	С

Д7А', ЯЛА,	ПДКп

,

Где С1, С2,...., Сп - фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе; ПДК1, ПДК2,...., ПДКп - предельно допустимые концентрации тех же веществ [9].

Результаты и обсуждение

Анализ материалов проведенного исследования показал, что в воздушную среду г. Тайшета и его окрестностей от нефтеперекачивающей станции поступает 26 загрязняющих веществ (табл. 1). Доля участия чрезвычайно опасных веществ составляет 4,3 %, высокоопасных - 34,8 %, умеренно опасных 43,5 % и 17,4 % приходится на малоопасные вещества (рис. 1).

Рис. 1. Доля участия загрязняющих веществ по классам опасности

Максимально-разовые и среднесуточные показатели 26 веществ не превышают установленные нормативы ПДК (табл. 1). Суммарный объем выброса всех загрязняющих веществ без очистки составляет 34,103 т/год, твердых веществ - 9,725 т/год, газообразных - 24,377 т/год (рис. 2).

Таблица 1

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу НПС «Тайшет», после очистки

| Загрязняющее вещество | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опасности | Суммарный выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК с/с | 0,04 | 3 | 0,019 | 0,131 |
| диЖелезо триоксид (Железа оксид) (Пыль металлическая) | ПДК с/с | 0,04 | 3 | 0,003 | 0,049 |
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01 | 2 | 0,0004 | 0,0022 |
| Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 1,863 | 2,210 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 3 | 0,303 | 0,359 |
| Водород хлорид | ПДК м/р | 0,2 | 2 | 0,016 | 0,613 |
| Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 3 | 0,549 | 0,871 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0,979 | 6,719 |
| Дигидросульфид (Сероводород) | ПДК м/р | 0,008 | 2 | 0,003 | 0,006 |
| Углерод оксид | ПДК м/р | 5 | 4 | 2,734 | 3,749 |
| Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,02 | 2 | 0,114 | 0,099 |
| Фториды плохо растворимые | ПДК м/р | 0,2 | 2 | 0,00005 | 0,0001 |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | ОБУВ | 50 |  | 4,186 | 7,659 |
| Смесь углеводородов предельных С5-С10 | ПДК м/р | 60 | 4 | 1,548 | 2,833 |
| Бензол | ПДК м/р | 0,3 | 2 | 0,020 | 0,037 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0,006 | 0,012 |
| Метилбензол (Толуол) | ПДК м/р | 0,6 | 3 | 0,013 | 0,023 |
| Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) | ПДК с/с | 1,00E-06 | 1 | 0,000003 | 0,000006 |
| Формальдегид | ПДК м/р | 0,035 | 2 | 0,021 | 0,0001 |
| Углеводороды по бензину | ПДК м/р | 5 | 4 | 0,052 | 0,032 |
| Углеводороды по керосину | ОБУВ | 1,2 |  | 0,564 | 0,026 |
| Углеводороды предельные Cl2-Cl9 | ПДК м/р | 1 | 4 | 0,004 | 0,0006 |
| Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | ПДК с/с | 0,002 | 2 | 0,002 | 0,012 |
| Пыль неорганическая: 7020% SiO2 (Пыль сварочная) | ПДК м/р | 0,3 | 3 | 0,00005 | 0,0001 |
| Пыль неорганическая: 7020% SiO2 (Летучая зола) | ПДК м/р | 0,3 | 3 | 2,866 | 1,238 |
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | ОБУВ | 0,04 |  | 0,00008 | 0,030 |
| Всего веществ: 26 |  |  |  | 15,865583 | 26,711106 |
| в том числе твердых: 10 |  |  |  | 3,439583 | 2,333406 |
| жидких/газообразных: 16 |  |  |  | 12,426 | 24,3777 |

Газопылеочистительное оборудование установлено только в механическом цехе предприятия, поэтому в основном улавливаются твердые вещества - пыль металлическая и абразивная, после очистки их участие уменьшается более чем в 4 раза и составляет - 2,3334 т/год, газообразных - 24,3777 т/год. Суммарный валовый выброс всех загрязняющих веществ после очистки снижается до 26,7110 т/год (рис. 3).

t.	Твердые вещества

Газообразные вещестеа (71,48%)

Рис. 2. Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ без учета очистки, %

Твердые вещества (8,74%)

Газообразные вещества	-vxx.xxxx>=•*••••••

(91,26%)

Рис. 3. Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ с учетом очистки, %

Более точно оценить степень воздействия загрязняющих веществ на природную среду и ее компоненты, включая человека, позволяет такой критерий как величина приземной концентрации вещества. Этот показатель и соответствующие ему карты рассеивания веществ рассчитываются с учетом расположения источников выброса загрязняющих веществ, особенностей метеорологического и климатического режимов, рельефа и др. В данном исследовании при составлении карт рассеивания загрязняющих веществ, кроме указанных выше критериев, учитывали размеры санитарно-защитной зоны, расположение жилой застройки и лесных массивов (рис. 3, 4). Для НПС «Тайшет» размер санитарного разрыва по проекту составляет 100 метров (Санитарно-эпидемиологическое заключение №°38.ИЦ.06.000.Т.000823.08.10 от 02.02.2010 г.). Ближайшая жилая зона (с. Березовка) расположена в западном направлении на расстоянии 170 м от площадки, в северо-восточном направлении (г. Тайшет) на расстоянии 600 м от площадки.

Результаты исследования показали, что максимальные приземные концентрации 23 загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной (СЗЗ) и жилой зон не превышают установленных санитарно-гигиенических нормативов и учет фонового загрязнения атмосферы для них не требуется (табл. 2).

Таблица 2

Максимальные приземные концентрации на границе санитарно-защитной и жилой зон без учета

фонового загрязнения

| Загрязняющее вещество | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  |
| --- | --- | --- |
|  | В жилой зоне | на границе СЗЗ |
| 1 | 2 | 3 |
| диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) / диЖелезо триоксид (Пыль металлическая) | 0,02 | 0,04 |
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,01 | 0,03 |
| Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,43 | 0,65 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,03 | 0,05 |
| Углерод (Сажа) | 0,21 | 0,31 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,08 | 0,10 |
| Дигидросульфид (Сероводород) | 0,13 | 0,29 |
| Углерод оксид | 0,03 | 0,07 |
| Фториды газообразные | 0,20 | 0,25 |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0,03 | 0,06 |
| Смесь углеводородов предельных Св-Сю | 0,0078 | 0,02 |
| Бензол | 0,02 | 0,04 |

Продолжение таблицы 2

| Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 0,0096 | 0,02 |
| --- | --- | --- |
| Метилбензол (Толуол) | 0,0064 | 0,01 |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,01 | 0,02 |
| Формальдегид | 0,03 | 0,04 |
| Углеводороды по бензину | 0,0018 | 0,0044 |
| Углеводороды по керосину | 0,02 | 0,04 |
| Углеводороды предельные C12-C19 | 0,00098 | 0,0036 |
| Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 (Пыль сварочная, Летучая зола) | 0,59 | 0,85 |
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | 0,00078 | 0,0021 |
| Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид* | 0,55 | 0,81 |
| Сероводород, формальдегид* | 0,13 | 0,30 |
| Серы диоксид и сероводород* | 0,20 | 0,38 |
| Углерода оксид и пыль неорганическая*: 70-20% SiO2 | 0,62 | 0,91 |
| Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора* | 0,20 | 0,25 |
| Серы диоксид, азота диоксид* | 0,32 | 0,47 |
| Серы диоксид и фтористый водород* | 0,29 | 0,35 |

* - группы суммаций

Максимальные приземные концентрации шести веществ превышают 0,1 ПДК, это диоксид серы, диоксид азота, дигидросульфид, сажа, газообразные фториды, пыль неорганическая (табл. 2). Максимальная приземная концентрация диоксида азота в контрольной точке на границе жилой зоны составила 0,43 ПДК, санитарно-защитной - 0,65 ПДК, диоксид серы превышает 0,1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны (рис. 4, 6). Более значительные показатели превышения по этому критерию выявлены у всех групп суммаций загрязняющих веществ, диапазон их изменений 0,2-0,9 ПДК.

В связи с этим необходимо оценить рассеивание указанных веществ с учетом фонового загрязнения. Однако, в Иркутском гидрометеорологическом центре материалы имеются только по двум веществам, для которых были рассчитаны максимальные приземные концентрации с учетом фонового загрязнения (табл. 3). Для диоксида азота этот показатель составил 0,46 ПДК на границе жилой зоны и 0,69 ПДК в санитарно-защитной; для диоксида серы - 0,11 ПДК на границе санитарно-защитной зоны (рис. 5, 7).

Таблица 3

Максимальные приземные концентрации на границе санитарно-защитной и жилой зон с учетом

фонового загрязнения

| Загрязняющее вещество | Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях ПДК |  |
| --- | --- | --- |
|  | В жилой зоне | на границе СЗЗ |
| 1 | 2 | 3 |
| Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,46 | 0,69 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,09 | 0,11 |
| Серы диоксид, азота диоксид | 0,34 | 0,49 |

Исследуемые загрязняющие вещества оказывают негативное воздействие, в первую очередь, на состояние здоровья жителей города, во-вторых, на другие живые организмы - растения, животные, грибы [8, 10]. Они накапливаются как в биотических, так абиотических (почва, вода, воздух) компонентах экосистем и поступают в круговорот веществ. В связи с этим, актуально изучение их содержания в природной среде, в частности в атмосфере.

При увеличении концентрации диоксида серы (SO2) в воздухе повышается вероятность сердечнососудистых и легочных заболеваний у человека, бронхиальная астма - наиболее частое заболевание людей, дышащих воздухом с повышенным содержанием диоксида серы; установлена тесная связь повышенной смертности при бронхитах с повышенной концентрацией диоксида серы в воздухе [8, 1, 4].

Оксиды азота (NO, N02), сажа отрицательно влияют на эпителий органов дыхания, вызывают отеки, при длительном их воздействии на человеческий организм нарушается

деятельность центральной нервной системы [1, 12, 13]. Загрязнение воздуха поллютантами сопровождается образованием устойчивых аномалий повышенного содержания загрязнителей в воде, почве и растениях.

Таким образом, исследования показали, что веществами, максимальные приземные концентрации которых превышают показатели ПДК в санитарно-защитной и жилой зонах являются - диоксид азота, диоксид серы, дигидросульфид, сажа, газообразные фториды, пыль неорганическая. Основными источниками их поступления в воздушную среду являются: котельная, транспорт, установка по сжиганию промасленных и нефтесодержащих отходов, дизельная электростанция. Ни одно из указанных производств не оборудовано пылегазоулавливающими установками, необходимо срочно провести инженернотехнические работы по использованию новых, более эффективных методов пыле- и газоочистки на указанных производствах.

Котельную, дизельную электростанцию и транспорт целесообразно перевести на топливо с меньшим содержанием вредных примесей. С целью большего рассеивания вредных веществ необходимо продумать эффективность изменения высоты дымовой трубы котельной.

На листьях деревьев и кустарников оседает до 72% взвешенных в воздухе частиц, поэтому считаем целесообразным отделить территорию нефтеперекачивающей станции от жилой части зеленой буферной зоной из деревьев и кустарников для локализации и нейтрализации токсичных выбросов [5, 8].

Рис. 4. Карта рассеивания диоксида азота без учета фонового загрязнения

Рис. 5. Карта рассеивания диоксида азота с учетом фонового загрязнения

Рис. 6. Карта рассеивания диоксида серы без учета фонового загрязнения

Рис. 7. Карта рассеивания диоксида серы с учетом фонового загрязнения

Заключение

В атмосферу города Тайшета и его окрестностей от нефтеперекачивающей станции поступает 26 загрязняющих веществ, суммарный выброс которых без очистки составляет 34,103 т/год, после механической очистки - 26,711 т/год.

По результатам проведенных исследований установлено, что максимально-разовые, среднесуточные и максимальные приземные концентрации 16 веществ соответствуют требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 и не оказывают вредное воздействие на природную среду города Тайшета и его окрестностей.

Превышают показатели предельно допустимых концентраций по основным критериям качества воздушной среды - диоксид серы, диоксид азота, дигидросульфид, сажа, газообразные фториды и пыль неорганическая. Для этих веществ, превышения, в долях ПДК, показателя максимальной приземной концентрации в контрольной точке на границе жилой зоны и санитарно-защитной составляют от 0,2 ПДК до 0,85 ПДК. С учетом фонового загрязнения, максимальная приземная концентрация диоксида азота на границе ближайшей жилой застройки достигает 0,46 ПДК, в санитарно-защитной зоне - 0,69 ПДК; диоксида серы на границе санитарно-защитной зоны - 0,11 ПДК. Эти поллютанты являются ведущими загрязнителями воздушной среды, высокотоксичными элементами 2 и 3 класса опасности, которые оказывают негативное воздействие на здоровье населения города и природную среду. В связи с этим необходим постоянный мониторинг состояния компонентов природной среды города и его окрестностей.

С целью снижения негативного воздействия аэровыбросов нефтеперекачивающей станции необходимо провести ряд предложенных технологических, специальных и планировочных мероприятий.

На основе материалов исследования получено санитарно-эпидемиологическое заключение в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», утверждены нормативы предельно допустимых выбросов исследуемых загрязняющих веществ в Управлении Росприроднадзора по Иркутской области.